EXP:1(b)

Date:14/10/26

clc;

clear;

close all;

a = 22.86e-3;

b = 10.16e-3;

f = 10e9;

c = 3e8;

fc_TE10 = c/(2*a);

fc_TM11 = c/2*sqrt((1/a)^2+(1/b)^2);

k0 = 2*pi*f/c;

beta_TE10 = sqrt(k0^2-(pi/a)^2);

alpha_TM11 = sqrt((pi/a)^2+(pi/b)^2-k0^2);

fprintf('\n====================================\n');

fprintf('  TE10 AND TM11 MODE ANALYSIS\n');

fprintf('====================================\n');

fprintf('\nOperating Frequency = %.2f GHz\n',f/1e9);

fprintf('\n--- TE10 MODE RESULTS ---\n');

fprintf('Cutoff Frequency = %.4f GHz\n',fc_TE10/1e9);

fprintf('Propagation Constant = %.4f rad/m\n',beta_TE10);

fprintf('Attenuation Constant = 0 Np/m\n');

if f > fc_TE10

fprintf('Mode Status = PROPAGATING\n');

else

fprintf('Mode Status = BELOW CUTOFF\n');

end

fprintf('\n--- TM11 MODE RESULTS ---\n');

fprintf('Cutoff Frequency = %.4f GHz\n',fc_TM11/1e9);

if f > fc_TM11

beta_TM11 = sqrt(k0^2-(pi/a)^2-(pi/b)^2);

fprintf('Propagation Constant = %.4f rad/m\n',beta_TM11);

fprintf('Attenuation Constant = 0 Np/m\n');

fprintf('Mode Status = PROPAGATING\n');

else

fprintf('Propagation Constant = 0 rad/m\n');

fprintf('Attenuation Constant = %.4f Np/m\n',alpha_TM11);

fprintf('Mode Status = EVANESCENT\n');

end

fprintf('\n--- COMPARISON ---\n');

fprintf('TE10 cutoff = %.4f GHz\n',fc_TE10/1e9);

fprintf('TM11 cutoff = %.4f GHz\n',fc_TM11/1e9);

fprintf('\n--- FINAL RESULT ---\n');

fprintf('TE10 propagates at 10 GHz.\n');

fprintf('TM11 does not propagate at 10 GHz.\n');

fprintf('TE10 is the dominant mode.\n');

fprintf('\n====================================\n');

OUTPUT: